# Justificación Técnica

Procesador MIPS Pipeline de 5 Etapas

Proyecto Final - Arquitectura de Computadoras

Universidad de Guadalajara - CUCEI

Basado en:

MIPS® Architecture for Programmers Volume II-A:

The MIPS32® Instruction Set Manual

Document Number: MD00086, Revision 6.06

# Índice

1. Introducción

2. Formato de Instrucciones MIPS32

3. Justificación de Instrucciones Implementadas

4. Justificación de Módulos del Pipeline

5. Señales de Control

6. Referencias

# 1. Introducción

Este documento presenta la justificación técnica del diseño e implementación de un procesador MIPS Pipeline de 5 etapas en Verilog. Todas las decisiones de diseño están fundamentadas en la documentación oficial de MIPS Technologies, específicamente el manual "MIPS® Architecture for Programmers Volume II-A: The MIPS32® Instruction Set Manual" (MD00086, Revisión 6.06).

El procesador implementa un subconjunto del conjunto de instrucciones MIPS32, incluyendo instrucciones de tipo R, tipo I y tipo J, siguiendo estrictamente las especificaciones del estándar MIPS32.

## 1.1 Alcance del Proyecto

El proyecto implementa las siguientes categorías de instrucciones:

- R-TYPE (opcode = 000000): ADD, SUB, AND, OR, SLT

- I-TYPE Aritméticas/Lógicas: ADDI, ANDI, ORI, XORI, SLTI

- I-TYPE Control de Flujo: BEQ

- I-TYPE Memoria: LW, SW

- J-TYPE: J

# 2. Formato de Instrucciones MIPS32

Según el manual MIPS32 (Capítulo 2: "Guide to the Instruction Set"), todas las instrucciones MIPS32 tienen una longitud fija de 32 bits y se clasifican en tres formatos principales.

## 2.1 Formato R-Type (Register)

Utilizado para operaciones aritméticas y lógicas entre registros.

| 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-11 | 10-6 | 5-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| opcode | rs | rt | rd | shamt | funct |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

Referencia: Manual MIPS32, Figura 2.2 "Example of Instruction Fields", página 12.

## 2.2 Formato I-Type (Immediate)

Utilizado para operaciones con valores inmediatos, acceso a memoria y branches.

| 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| opcode | rs | rt | immediate |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

Referencia: Manual MIPS32, sección de instrucciones LW, SW, BEQ, ADDI.

## 2.3 Formato J-Type (Jump)

Utilizado para saltos incondicionales.

| 31-26 | 25-0 |
| --- | --- |
| opcode | address |
| 6 bits | 26 bits |

Referencia: Manual MIPS32, instrucción J, página 194.

# 3. Justificación de Instrucciones Implementadas

## 3.1 ADD - Add Word

Fuente: Manual MIPS32, página 33

Formato: ADD rd, rs, rt

Opcode: 000000 (SPECIAL)

Funct: 100000 (32 decimal)

Propósito: "To add 32-bit integers. If an overflow occurs, then trap."

Operación: GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]

Implementación en ALU.v: ALUControl = 4'b0010 ejecuta la suma A + B.

## 3.2 SUB - Subtract Word

Fuente: Manual MIPS32, página 388

Formato: SUB rd, rs, rt

Opcode: 000000 (SPECIAL)

Funct: 100010 (34 decimal)

Propósito: "To subtract 32-bit integers. If overflow occurs, then trap."

Operación: GPR[rd] ← GPR[rs] - GPR[rt]

Implementación en ALU.v: ALUControl = 4'b0110 ejecuta la resta A - B.

## 3.3 AND - And

Fuente: Manual MIPS32, página 44

Formato: AND rd, rs, rt

Opcode: 000000 (SPECIAL)

Funct: 100100 (36 decimal)

Propósito: "To do a bitwise logical AND."

Operación: GPR[rd] ← GPR[rs] AND GPR[rt]

Implementación en ALU.v: ALUControl = 4'b0000 ejecuta A & B.

## 3.4 OR - Or

Fuente: Manual MIPS32, página 314

Formato: OR rd, rs, rt

Opcode: 000000 (SPECIAL)

Funct: 100101 (37 decimal)

Propósito: "To do a bitwise logical OR."

Operación: GPR[rd] ← GPR[rs] OR GPR[rt]

Implementación en ALU.v: ALUControl = 4'b0001 ejecuta A | B.

## 3.5 SLT - Set on Less Than

Fuente: Manual MIPS32, página 378

Formato: SLT rd, rs, rt

Opcode: 000000 (SPECIAL)

Funct: 101010 (42 decimal)

Propósito: "To record the result of a less-than comparison."

Operación: GPR[rd] ← (GPR[rs] < GPR[rt]) ? 1 : 0

Implementación en ALU.v: ALUControl = 4'b0111 ejecuta comparación con signo.

## 3.6 LW - Load Word

Fuente: Manual MIPS32, página 235

Formato: LW rt, offset(base)

Opcode: 100011 (35 decimal)

Propósito: "To load a word from memory as a signed value."

Operación: GPR[rt] ← memory[GPR[base] + sign_extend(offset)]

Implementación: La ALU calcula la dirección efectiva (base + offset), MemRead=1 activa lectura de MemoriaDatos.v, y MemtoReg=1 selecciona el dato de memoria para escribir en el registro.

## 3.7 SW - Store Word

Fuente: Manual MIPS32, página 392

Formato: SW rt, offset(base)

Opcode: 101011 (43 decimal)

Propósito: "To store a word to memory."

Operación: memory[GPR[base] + sign_extend(offset)] ← GPR[rt]

Implementación: MemWrite=1 activa escritura en MemoriaDatos.v. El dato de rt se pasa a través del pipeline hasta la etapa MEM.

## 3.8 BEQ - Branch on Equal

Fuente: Manual MIPS32, página 72

Formato: BEQ rs, rt, offset

Opcode: 000100 (4 decimal)

Propósito: "To compare GPRs then do a PC-relative conditional branch."

Operación: if (GPR[rs] = GPR[rt]) then branch

Implementación: La ALU resta rs - rt. Si Zero=1, la señal Branch activa el MUX de PC para tomar la dirección de salto calculada como PC+4 + (offset << 2).

## 3.9 J - Jump

Fuente: Manual MIPS32, página 194

Formato: J target

Opcode: 000010 (2 decimal)

Propósito: "To branch within the current 256 MB-aligned region."

Operación: PC ← PC[31:28] || (target << 2)

Implementación: La señal Jump=1 selecciona la dirección de salto formada por los 4 bits más significativos del PC concatenados con el target desplazado 2 bits.

## 3.10 ADDI - Add Immediate Word

Fuente: Manual MIPS32, página 35

Formato: ADDI rt, rs, immediate

Opcode: 001000 (8 decimal)

Propósito: "To add a constant to a 32-bit integer."

Operación: GPR[rt] ← GPR[rs] + sign_extend(immediate)

Implementación: ALUSrc=1 selecciona el inmediato extendido (SignExtend.v). La ALU ejecuta suma.

## 3.11 SLTI - Set on Less Than Immediate

Fuente: Manual MIPS32, página 379

Formato: SLTI rt, rs, immediate

Opcode: 001010 (10 decimal)

Propósito: "To record the result of a less-than comparison with a constant."

Operación: GPR[rt] ← (GPR[rs] < sign_extend(immediate)) ? 1 : 0

# 4. Justificación de Módulos del Pipeline

## 4.1 Program Counter (PC.v)

Justificación: Según el manual MIPS32, el PC es un registro de 32 bits que contiene la dirección de la instrucción actual. En cada ciclo de reloj, el PC se actualiza con PC+4 (siguiente instrucción secuencial), dirección de branch, o dirección de jump.

Características implementadas:

- Reset asíncrono para inicialización

- Enable para manejo de stalls

- Actualización en flanco positivo del reloj

## 4.2 Banco de Registros (BancoRegistros.v)

Justificación: MIPS32 define 32 registros de propósito general (GPR) de 32 bits cada uno. El registro $0 siempre contiene cero y las escrituras a él se ignoran.

Referencia: Manual MIPS32, Volumen I-A, Capítulo 2 "MIPS32 Architecture".

Características implementadas:

- 32 registros x 32 bits

- Lectura combinacional (2 puertos)

- Escritura síncrona en flanco negativo (1 puerto)

- Protección del registro $0

- Forwarding interno para evitar hazards

## 4.3 ALU (ALU.v)

Justificación: La Unidad Aritmético-Lógica ejecuta las operaciones definidas por las instrucciones. Los códigos de control siguen el estándar usado en la literatura académica sobre MIPS.

Operaciones implementadas:

- 0000: AND (bitwise)

- 0001: OR (bitwise)

- 0010: ADD (suma)

- 0110: SUB (resta)

- 0111: SLT (comparación con signo)

La señal Zero se activa cuando el resultado es cero, fundamental para instrucciones de branch.

## 4.4 Unidad de Control (ControlUnit.v)

Justificación: Decodifica el opcode de la instrucción y genera las señales de control apropiadas. La tabla de verdad se deriva directamente de los opcodes especificados en el manual MIPS32 Apéndice A "Instruction Bit Encodings".

Señales generadas: RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, MemRead, MemWrite, Branch, ALUOp, Jump.

## 4.5 ALU Control (ALUControl.v)

Justificación: Traduce la combinación de ALUOp (de la unidad de control) y el campo funct (de instrucciones R-type) al código de control específico de la ALU.

Referencia: Manual MIPS32, Tabla A.3 "SPECIAL Opcode Encoding of Function Field", página 452.

## 4.6 Sign Extend (SignExtend.v)

Justificación: El manual MIPS32 especifica que los valores inmediatos de 16 bits deben extenderse con signo a 32 bits para operaciones aritméticas.

Referencia: Función sign_extend definida en el manual, Figura 2.27, página 24.

## 4.7 Buffers de Pipeline

Justificación: Los registros de pipeline (IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB) son fundamentales para la arquitectura de 5 etapas, permitiendo que múltiples instrucciones se ejecuten simultáneamente en diferentes etapas.

- IF/ID: Almacena PC+4 e Instrucción

- ID/EX: Almacena señales de control, datos de registros, inmediato extendido

- EX/MEM: Almacena resultado ALU, dirección de branch, datos para memoria

- MEM/WB: Almacena resultado ALU o dato de memoria, registro destino

# 5. Tabla de Señales de Control

La siguiente tabla resume las señales de control generadas por la Unidad de Control para cada tipo de instrucción, derivadas del análisis de los opcodes del manual MIPS32.

| Instrucción | RegDst | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-type | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| LW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| SW | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 |
| BEQ | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 | 0 |
| J | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 |
| ADDI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| SLTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |

# 6. Referencias

- MIPS Technologies, Inc. (2016). "MIPS® Architecture for Programmers Volume II-A: The MIPS32® Instruction Set Manual". Document Number: MD00086, Revision 6.06. December 15, 2016.

- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2013). "Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface". 5th Edition. Morgan Kaufmann.

- MIPS Technologies, Inc. (2016). "MIPS® Architecture for Programmers Volume I-A: Introduction to the MIPS32® Architecture". Document Number: MD00082.

— Fin del Documento —